ベンチマーク位相雑音データ カタログ（260611）

このフォルダで揃えている市販・公開の位相雑音(dBc/Hz)データの一覧。excelyomi.m は dBCperHz.xlsx の各シートを読み、figure1=そのまま / figure2=10MHz換算で重ね描きする（260611で20→10MHz化）。

換算式: L_10MHz = L_f + 20·log10(0.01[GHz] / f[GHz])（搬送波換算、kijun=0.01）。

# 1. dBCperHz.xlsx に入っている14機種（excelyomi が描画）

各シート: A2=搬送波[GHz], A3=点数N, A4:B(3+N)=offset[Hz], L(f)[dBc/Hz]。

| # | シート名(凡例) | 種別(推定) | 搬送波 | 点数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ceyear2G | 信号発生器 | 2 GHz | 7 | Ceyear 1435 series |
| 2 | Ceyear3G | 信号発生器 | 3 GHz | 7 | 同上 |
| 3 | DST2 | 2.5GHz級信号源 | 2.5 GHz | 6 |  |
| 4 | DST1 | 信号源 | 3 GHz | 6 |  |
| 5 | SPXONo1 | SPXO(簡易水晶) | 20 MHz | 865 | E5052B実測(密データ) |
| 6 | OEO | 光電発振器(OEO) | 10 GHz | 7 | 超低位相雑音マイクロ波源 |
| 7 | Abracon-U | (Abracon) | 100 MHz | 6 |  |
| 8 | EPSON-VCSO | VCSO | 2.067 GHz | 9 |  |
| 9 | TCXO-CMOS | TCXO | 27 MHz | 775 | 実測(密), TG3225CEN系 |
| 10 | iMaser-10MLN | 水素メーザー | 10 MHz | 6 | iMaser3000 LN |
| 11 | PRS10 | ルビジウム | 10 MHz | 6 | SRS PRS10 |
| 12 | DST-24.576 | 水晶系 | 24.576 MHz | 6 | DSTシリーズ |
| 13 | cybershaft(638000円) | 高安定OCXO | 10 MHz | 2 | OP21A-D(1Hz<-121,10Hz<-140) |
| 14 | cybershaft(121,000円) | 高安定OCXO | 10 MHz | 1 | OP13(1Hz<-113) |

注: このデータ群は元々「2.5GHz信号源の比較」目的のため搬送波がバラバラ（2〜10GHz と 10〜100MHz が混在）。10MHz換算で同一軸に揃える。

## 既知の数値（テキスト生データより）

PRS10 (Rb, 10MHz) [Hz→dBc/Hz]: 1→−102, 10→−135, 100→−148, 1k→−152, 10k→−152, 100k→−152

iMaser-10MLN (水素メーザー, 10MHz, Standard/LN): 1→−112/−124, 10→−129/−136, 100→−139/−147, 1k→−146/−151, 10k→−149/−153, 100k→−149/−153

cybershaft: OP21A-D 1Hz<−121, 10Hz<−140（ADEV τ=1s<1.6e-13） / OP13 1Hz<−113

# 2. フォルダ内の生データ・データシート（xlsx未収録分）

| ファイル | 機種 | 搬送波 | 種別 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20230314_TG2016SKA_26MHz_..._data.xlsx | Epson TG2016SKA | 26 MHz | SPXO/XO | 実測xlsx |
| 20230314_TG3225CEN_27MHz_..._data.xlsx | Epson TG3225CEN | 27 MHz | TCXO | 実測xlsx |
| E5052B測定データ_SG7050CAN_20MHz...xlsm | Epson SG7050CAN | 20 MHz | SPXO | E5052B実測 |
| DST 22.579MHz.png / 24.576MHz.png | DST | 22.579/24.576 MHz | 水晶 | 図(png) |
| PRS10 Rb.txt | SRS PRS10 | 10 MHz | Rb | txt数値 |
| iMaser3000.txt | T4Science iMaser3000 | 5/10/100 MHz | 水素メーザー | txt数値(全grade) |
| サイバーシャフト.txt | Cybershaft OP21A-D/OP13 | 10 MHz | 高安定OCXO | txt数値 |
| Ceyear 1435 Series ... Datasheet.pdf | Ceyear 1435 | — | 信号発生器 | データシート |

## 市販品phase noise/（データシートPDF）

| ファイル | 機種 | 種別 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mutec REF10&MC-3+...pdf | Mutec REF10 | 10MHz基準 | 民生高級オーディオ用基準 |
| Mutec 21171.pdf | Mutec | クロック |  |
| RFX OS560-1005-020.pdf | RFX OS560 | OCXO? |  |
| TamaDevice ...U7408LF-10MHz...pdf | TamaDevice U7408LF | 10MHz OCXO |  |
| TamaDevice stp3091lf / stp3098lf.pdf | TamaDevice | OCXO |  |

# 3. データの偏り（追加で埋めるべき所）

- 10MHz OCXO の市販高性能機（Wenzel, Morion MV89A 等）が手薄 → 自作の比較相手として重要。

- GPSDO（要旨のベンチマーク「−100 dBc/Hz級」の主役）が未収録。

- Cs一次標準（5071A 等）が未収録。

- 低コスト帯（MEMS, 安価TCXO）の対比サンプルも薄い。

→ 下記「3.5 追加データ」で収集・整備（Web調査43機種, 出典検証済み）。

# 3.5 追加データ（260611 Web調査・出典検証済み 43機種）

マルチエージェントで収集47→出典検証通過43機種。値は各データシートの搬送波でのSSB位相雑音[dBc/Hz]（一部は spec上限「<」値）。MATLAB: benchmark_extra_data.m、描画: overlay_benchmark_full_10MHz.m（10MHz換算・種別色＋本研究データ重ね）。例「1:-90」=1Hzで -90 dBc/Hz。

## OCXO（恒温槽付水晶）

| 機種 | 搬送波 | 主要値 [Hz:dBc/Hz] | 確度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Abracon AOCJY | 10MHz | 1:-90,10:-120,100:-135,1k:-145,10k:-150,100k:-150 | high |
| Micro Crystal Std OCXO | 10MHz | 10:-100,100:-130,1k:-140,10k:-145,100k:-145 | med |
| Morion MV89A | 5MHz | 1:-105,10:-130,100:-145,1k:-150,10k:-155 | high |
| Connor-Winfield OH320-LA | 10MHz | 1:-85,10:-115,100:-140,1k:-145,10k:-150,100k:-150 | low |
| IQD IQOV-116 | 10MHz | 1k:-150 (公開はこの1点) | med |
| Oscilloquartz 8607 Std (BVA) | 10MHz | 1:-118,10:-137,100:-143,1k:-145,10k:-145 | high |
| Oscilloquartz 8607 OptL | 10MHz | 1:-122,10:-137,100:-143,1k:-145,10k:-145 | high |
| Oscilloquartz 8788/8789 ULN | 10MHz | 1:-100,10:-130,100:-150,1k:-157,10k:-162,100k:-162 | med |
| Wenzel BTULN | 10MHz | 1:-120,10k:-178 | med |
| Cybershaft OP21A | 10MHz | 1:-121,10:-143 | high |
| Cybershaft OP13 | 10MHz | 1:-113,10:-137 | med |

## ルビジウム（Rb）

| 機種 | 搬送波 | 主要値 [Hz:dBc/Hz] | 確度 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS FS725 ($3995) | 10MHz | 10:-130,100:-140,1k:-150,10k:-155 | high |
| SRS PRS10 ($1895) | 10MHz | 10:-130,100:-140 | high |
| Microchip 8040C Std | 10MHz | 1:-72,10:-95,100:-130,1k:-140,10k:-148 | high |
| Microchip 8040C LN | 10MHz | 1:-100,10:-130,100:-144,1k:-150,10k:-150 | high |
| FEI FE-5680A | 10MHz | 10:-100,100:-125,1k:-145 | high |
| Datum LPRO-101 | 10MHz | 1:-86,10:-96,100:-138,1k:-152,10k:-156,100k:-158 | med |
| Spectratime mRO-50 | 10MHz | 1:-60,4:-70,10:-85,100:-110,1k:-135,10k:-140 | high |

## セシウム / 水素メーザー（一次標準級）

| 機種 | 搬送波 | 主要値 [Hz:dBc/Hz] | 確度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Microchip 5071A Cs | 5MHz | 1:-106,10:-136,100:-145,1k:-150,10k:-154,100k:-154 | high |
| Microchip 5071A Cs | 10MHz | 1:-100,10:-130,100:-145,1k:-150,10k:-154,100k:-154 | high |
| iMaser3000 Std | 5MHz | 1:-118,10:-135,100:-145,1k:-152,10k:-155,100k:-155 | high |
| iMaser3000 LN | 5MHz | 1:-130,10:-142,100:-152,1k:-156,10k:-156,100k:-156 | high |
| iMaser3000 Std | 100MHz | 1:-92,10:-105,100:-115,1k:-125,10k:-145,100k:-145 | high |
| Vremya-CH VCH-1003M Std | 5MHz | 1:-118,10:-135,100:-149,1k:-156,10k:-158,100k:-158 | high |
| Vremya-CH VCH-1003M OptL | 5MHz | 1:-130,10:-141,100:-151,1k:-156,10k:-159,100k:-159 | high |
| Vremya-CH VCH-1003M Std | 100MHz | 1:-92,10:-109,100:-122,1k:-122,10k:-152,100k:-152 | high |
| Microchip SA.45s CSAC | 10MHz | 1:-50,10:-70,100:-113,1k:-128,10k:-135,100k:-140 | high |

## GPSDO / 規律発振器（要旨ベンチマークの主役）

| 機種 | 搬送波 | 主要値 [Hz:dBc/Hz] | 確度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Leo Bodnar GPSDO | 10MHz | 1:-70,10:-100,100:-125,1k:-143,10k:-150,100k:-152 | high |
| Leo Bodnar Mini LBE-1420 | 10MHz | 1:-70,10:-100,100:-125,1k:-145,10k:-150,100k:-153 | high |
| Trimble ThunderBolt | 10MHz | 10:-120,100:-135,1k:-135,10k:-145,100k:-145 | high |
| Jackson Labs HD CSAC GPSDO | 10MHz | 10:-75,100:-115,1k:-128,10k:-134,100k:-140 | high |
| Jackson Labs LN CSAC | 10MHz | 1:-100,10:-135,100:-145,1k:-150,10k:-155,100k:-155 | med |
| Brandywine GPSDO | 10MHz | 1:-90,10:-120,100:-145,1k:-151,10k:-153,100k:-155 | high |
| PTS GPS10eR Std | 10MHz | 1:-105,10:-135,100:-154,1k:-157,10k:-158,100k:-159 | high |
| PTS GPS10R/RB | 10MHz | 1:-96,10:-122,100:-138,1k:-148,10k:-150,100k:-150 | high |

注: GPSDOの短期(近傍)は内部OCXO/Rb由来でGPS規律は長期。近傍 -100〜-120 dBc/Hz級が実力。

## 低コスト MEMS / TCXO（対比用・安価帯）

| 機種 | 搬送波 | 主要値 [Hz:dBc/Hz] | 確度 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiTime SiT5356 (MEMS) | 10MHz | 1:-80,10:-108,100:-127,1k:-148,10k:-154,100k:-154 | high |
| SiTime SiT5155 (MEMS) | 10MHz | 1:-80,10:-108,100:-127,1k:-148,10k:-154,100k:-154 | high |
| Epson TG2520SMN (TCXO) | 26MHz | 1:-66,10:-94,100:-120,1k:-142,10k:-157,100k:-161 | high |
| Abracon AST3TQ (TCXO) | 10MHz | 10:-95,100:-120,1k:-140,10k:-145,100k:-150 | high |
| NDK NT2016SA (TCXO) | 26MHz | 10:-83,100:-108,1k:-132,10k:-146,100k:-150 | high |

⚠️ 確度 low/med は PDF table reflow 等で要再確認（特に Connor-Winfield=low）。spec上限「<」値は実測より良い場合あり。

# 4. 使い方（10MHz換算図）

cd('...\260611\2024 0314 2.5GHz信号源重ね描き')

excelyomi        % figure1=そのまま, figure2=10MHz換算(本命)

% figure2 を保存 → ベンチマークマップ

（追加データを取り込む拡張版プロッタ overlay_benchmark_10MHz.m を別途用意）