中間発表 スライド設計書 v4

論文題目：水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎 ／ 指導教員：齋藤 晴雄

※ v4：v3への赤字コメント（→）を反映。03=学会向けに明確化、4-1=先行研究との重複回避、4-3=卒論図表をそのまま使用（引用注記なし）、4-4/05=既存MATLABコードで生成可（新規コード不要）、4-5=別Word（検討用）に分離、Appendix=卒論を流用。詳細は末尾「v3→v4 反映済みコメント」。

■ フォーマット方針（卒論 20250205 に準拠）

・配色：濃紺アクセント＋白背景＋黒文字

・見出し：「0X. セクション名」、左に濃紺の縦バー

・Index：番号付きシェブロン（01–06）

・箇条書き：■（第1階層）／●（第2階層）／→（補足）

・表：濃紺ヘッダ（白文字）＋淡灰の交互行

・目標は「課題1／課題2」で提示（卒論流）

■ 00. Index（章構成）

・01 研究背景

・02 本研究の目標

・03 先行研究

・04 研究方法

・05 実験と結果

・06 考察と今後の展望

・（Appendix）

01. 研究背景

1-1 前提

・通信・測位・計測といった技術は、基準となる正弦波信号の純度に支えられている

・位相雑音＝位相のゆらぎ。純度が高いほど各応用の性能が向上する

1-2 現状

・最高純度は原子時計・水素メーザー（大型・高価で外部基準に依存）

・GPS規律発振器（GPSDO）：毎秒パルスは大気・電離層で数nsのゆらぎ。長時間で平均され純度向上、10秒〜1分では精度が要る

・OCXOは短時間の安定度に優れるが単体には限界

図：市販各機の位相雑音（10 MHz 換算）

1-3 課題

・近傍（0.01–0.1 Hz）の純度をどう高めるかが論点（卒論の『0.1 Hzへの帯域拡張』と地続き）

－ 市販データは概ね1 Hz止まり → 近傍（0.01–0.1 Hz）は本研究の高分解能測定で補う位置づけ

✔（決定）dBc/Hz図はP2（bench_p2_curated）で確定

02. 本研究の目標

・課題1：安価な水晶発振器（OCXO）で、可能な限り高純度な基準信号源を実現する

・課題2：複数のOCXOを同期・平均し、単体の純度を超える基準信号源を実現する

－ 無相関雑音の平均効果（N台で 1/N、2台で約3 dB）は先行研究で示された既知の原理。本研究はこれを水晶OCXOで実時間・実機に適用する

－ そのために ①雑音を加えずに同期する制御 ②近傍位相雑音の高分解能測定 が必要

・究極のゴール：位相雑音のない理想的な正弦波

✔（決定）「2台で約3 dB」は本研究の目標・主張ではなく、先行研究で既知の平均化効果として03で扱う。本研究の目標は『単体を超える純度の実現』

03. 先行研究

・本研究は『発振器を同期・平均して位相雑音を改善する』系譜に位置する。下表の4件は次の論理の連鎖をなす：

① 平均で純度が向上する理論 → ② それを正しく測る計測技術 → ③ 特に近傍 f<1 Hz を測る技術 → ④ 平均化が実際に起こる実証

| 文献 | 主な内容 | 本研究との関係 |
| --- | --- | --- |
| Chang–York (1997) | 結合発振器の位相雑音が台数Nで 1/N となる理論（原典） | ① 平均化による純度向上の理論的根拠 |
| Rubiola『Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators』(2008) | 位相雑音・周波数安定度の計測法の基盤 | ② 測定・評価法の土台（卒論でも引用） |
| Rubiola–Giordano (2010) | 相互相関法による f < 1 Hz の位相雑音計測 | ③ 近傍（0.01–0.1 Hz）測定の方法論 |
| Zhang ほか (2015) | 光結合発振器アレイで位相雑音が 1/N となることを実証 | ④ 平均化効果の実証例（光領域） |

・位置づけ（新規性）：10 MHz の水晶発振器を能動的フィードバックで複数同期し、位相雑音を改善した報告は確認されていない

－ 既往の実証はマイクロ波VCO・光機械振動子・原子時計の合成に限られる

✔（決定／対応）先行研究は表で要約。本番スライドでは各文献を図解付きで個別に（1〜2枚で）説明し、論理の流れ（理論→計測→近傍計測→実証→本研究の空白）を明確化する

04. 研究方法

4-1 本研究のアプローチ：複数OCXOの能動同期と出力平均

・先行研究で確立した平均化の原理（無相関雑音は N台で 1/N、03参照）を前提とする

・本研究のアプローチ：複数のOCXOをデジタル制御の能動的フィードバックで実時間同期し、位相を揃えた上で出力を平均する

・平均には各発振器の位相が揃うことが前提。その同期を『雑音を加えずに』行うことが本研究の中核課題

・国際原子時（TAI）のクロックアンサンブルの発想を、小規模・実時間で水晶OCXOに適用する

✔（対応）4-1は先行研究(03)の原理の再掲ではなく、本研究固有の方式（能動FB同期＋出力平均）に焦点を置き重複を回避

4-2 実験系

・OCXO 2台、デジタルオシロ（SIGLENT）で位相差（FRFR）を観測、NI製DAQで制御電圧を一方へ印加

・PIC（マイコン）で 10 MHz → 48 kHz に変換し、TASCAM でステレオ録音 → ヒルベルト変換で解析

図：実験系ブロック図

✔（決定／pptx段階）手書き図（image1.png）に正確にのっとり白黒で清書。FB→OCXOの帰還矢印とPC(MATLAB)ラベルを追記。作図はpptx作成段階で実行

4-3 測定法：オーディオレコーダを使う理由（卒論の測定法を継承）

・録音による低オフセット位相雑音測定を用いる（既に確立した手法）

・録音＋ヒルベルト変換は高分解能（10秒測定で std 20–30 ps）で、近傍位相雑音を高精度に評価できる。長時間測定が可能で 0.01–0.1 Hz に向く

－ DFTの最小周波数 Δf=0.1 Hz には10秒測定が必要 → オシロは25Gサンプルで非現実的、レコーダは1.92Mサンプルで実現可能（サンプル数比較表）

✔（対応）PPTXでは卒論の該当図表をそのまま使用（再作図しない）。スライド上に『卒論からの引用』等の注記は付けない

4-4 予備実験：フィードバックのための感応度（プラントゲイン）同定

・制御電圧を最小単位（1 LSB ≈ 305 µV）ずつ階段状に変化させ、各段（10 s）のFRFR傾き [ns/s] を計測

・各段の傾きを電圧増分に対して直線回帰し、その傾きからプラントゲイン K を同定：K ≈ 860 ns/(V·s)（当初想定 81 の約10倍、再現性1%以内）。G(s)=K/s として扱える

－ 1 LSB あたり FRFR傾き変化 ≈ 0.26 ns/s（10 sで約 2.6 ns）

図：最小ステップ応答の回帰図（各段の傾き [ns/s] vs 電圧増分 [mV]、直線フィット → 傾き＝K）

✔（回答）新規コードは不要。回帰解析コード analyze_lsb_step_260605 が既にあり、これが _slope.png（傾き vs 電圧増分の回帰図）を出力する

－ 使用スクリプト：worklog/2026_semester_S/260605/analyze_lsb_step_260605.m（CSV→各段の傾きを直線回帰→_slope.png）。再測定は同フォルダ frfr_lsb_step_260605_v0.m

－ ただし260605のCSVがリポジトリに無い → ①ローカルのCSV（frfr_lsb_step_20260605_*.csv）を探して analyze_lsb_step_260605(...) を実行、または②frfr_lsb_step_260605_v0 で再測定（約3〜4分）してから解析

4-5 制御則（FB関数の中身）

・内容が多いため別紙に切り出し、ディスカッションしながらブラッシュアップする

・別紙：中間発表_制御則_検討用_v1.docx（状態＝位相誤差e・周波数誤差df／状態方程式 G(s)=K/s／逆モデルの更新式／量子化デッドバンド。最新コード frfr_model_260610_v1 に基づく）

✔（対応）4-5は別Word（検討用）に分離。確定後に本編スライドへ要点を反映

05. 実験と結果

・実測モデル（K≈860）に基づくFBで追従ゲイン Kp_e = 0.08 を選定

・無制御（開ループ保持, HOLD）と同等の近傍位相雑音のまま同期できることを実測で確認（モデルFBとHOLDの差 ≈ 0 dB）

・『同期する際に位相雑音を持ち込まない』段階に到達（比例・微分制御との対比）

図：位相雑音 L(f) 比較（モデルFB Kp_e=0.08 と HOLD の2条件）

✔（回答）新規コードは不要。2条件図のコード compare_kpe08_hold_260610 が既にあり、kpe0.08とHOLDだけを dBc/Hz で重ね描きして 260610_kpe08_vs_hold.png を出力する

－ 使用スクリプト：worklog/2026_semester_S/260610/compare_kpe08_hold_260610.m（2条件を重ね描き→260610_kpe08_vs_hold.png）。事前に同フォルダ analyze_jitter_260610.m で Am を作成

－ 生成手順：録音WAVから Am = analyze_jitter_260610(wav, segmap_csv, offset, "model") を作り、compare_kpe08_hold_260610(Am) を実行。個別図 model_kpe0.08_PN.png / model_HOLD_PN.png は既存

06. 考察と今後の展望

・考察：実測モデルに基づく制御により、雑音を持ち込まずに同期する段階に到達した

・今後：同期した2台を合成器で平均し、先行研究で既知の平均化効果（2台で約3 dB）を実機で実証 → N台へ拡張 → 双方向（相互）結合へ発展（1/N には相反結合が前提）

▼ 決めること／悩み

・アラン分散・市販基準（GPSDO 等）への接近を今後にどこまで書くか

■ （Appendix・任意）

・単位換算（dBc/Hz ↔ 秒・ps）、Rubiola の power laws / Allan variance

✔（対応）Appendixは卒論のAppendixをそのまま持ってくる

■ v3→v4 反映済みコメント（✔＝赤字→の対応）

・03：先行研究を学会向けに明確化（論理の連鎖を明示＋本番は個別スライドで図解説明する前提）

・4-1：先行研究(03)との重複を回避し、本研究固有の方式（能動FB同期＋出力平均）に焦点

・4-3：PPTXは卒論図表をそのまま使用、「卒論からの引用」等の注記は付けない

・4-4：新規コード不要（analyze_lsb_step_260605 が回帰図を出力）。要・260605 CSVの所在確認/再測定

・4-5：別Word（中間発表_制御則_検討用_v1.docx）に分離しブラッシュアップ

・05：新規コード不要（compare_kpe08_hold_260610 が2条件図 260610_kpe08_vs_hold.png を出力）

・Appendix：卒論のAppendixをそのまま使用

■ 残る検討事項（▼）と図の生成タスク

・章ごとの枚数配分（卒論は本編13枚）

・06：アラン分散・市販基準（GPSDO等）への接近をどこまで書くか

・4-5：別Word（制御則 検討用）の中身をディスカッションで確定

－ 図タスク①：4-4のK回帰図 … worklog/2026_semester_S/260605/analyze_lsb_step_260605.m（要 260605 CSV）

－ 図タスク②：05の2条件図 … worklog/2026_semester_S/260610/compare_kpe08_hold_260610.m（事前に同フォルダ analyze_jitter_260610.m、要 WAV）

－ 図タスク③：4-2 実験系図の白黒清書（pptx段階）