中間発表 スライド構成（たたき台 v4）

論文題目：水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎 ／ 指導教員：齋藤 晴雄

※ 教授コメントを反映して構成を組み直した版（v3 ベース）。文言・図は今後詰める。

1. タイトル

・論文題目、氏名、指導教員（齋藤晴雄先生）、所属、発表日

・「複数の水晶発振器を同期・平均し、高純度な基準信号をつくる」という一言を添えるか検討

→不要。

2. 背景と目的

・通信・測位・計測といった技術は、基準となる正弦波信号の純度に支えられている

・理想は位相雑音のない正弦波で、純度が高いほど各応用の性能が上がる

・安価な水晶発振器（OCXO）を用いて、可能な限り高純度な基準信号源をつくるのが目的

→背景、目的、究極的なゴールの３つに整理して

3. 現状と課題（先行研究）

・最高純度は原子時計や水素メーザーだが、大型・高価で外部基準にも依存する

・GPS規律発振器(GPSDO)は構造は本研究と同じで長期は正確（近傍で −100 dBc/Hz 級）だが、1秒より短い領域は内部のOCXO次第

→毎秒届くパルスは大気層や電離層の影響で、毎回数nsレベルでのずれがある。これはホワイトノイズ1日以上の計測で完全に相殺され純度が向上する。一方で、10秒～１分程度の計測で高い精度は出せない。内部のOCXO次第という記述は不要。

・関連：クロックアンサンブル（時刻スケール）、White Rabbit、結合発振器の理論（蔵本モデル）

→この関連

・民生OCXOは短期安定に優れるが単体には限界。近傍（0.01–0.1 Hz 付近）の純度をどう高めるかが論点

→民生という単語は不要（学術的ではない）。

・dBc/Hz グラフ（excelyomi）で各発振器を同一搬送波換算で比較して示す

→この後作成について議論したい。

４．先行研究

→このあと先行研究について一緒に調べたい。

アプローチ：同期して平均する

・互いに無相関な雑音は平均で打ち消し合い、N台で 1/N（2台で約3 dB改善）になる

・国際原子時(TAI)が多数の時計を平均するのと同じ発想を、小規模・実時間でOCXOに適用する

・平均が効くには位相が揃っている必要があり、「雑音を加えずに同期する制御」と「近傍位相雑音の高分解能測定」が前提になる

5. 実験系

・OCXO 2台、SIGLENTオシロで位相差(FRFR)を観測、NI DAQで制御電圧を一方のOCXOへ印加

・両信号をオーディオレコーダ(TASCAM)でステレオ録音し、事後にヒルベルト解析

・PICで 10 MHz → 48 kHz にダウンコンバートしてから録音

・全体像はブロック図1枚で示す

6. 位相差・位相雑音の測り方（オシロ vs 録音）

・制御には、オシロのFRFR（エッジ間時間差）をリアルタイムに使う

・ただしオシロのFRFRでは精度が出にくい

・録音＋ヒルベルトは解析精度が高い（10秒測定で std 20–30 ps）

・ステレオ録音はL/Rのずれが無く同時に測れるため、相対測定が高精度

・オシロとの違いは長時間測定ができる点で、0.01–0.1 Hz の近傍位相雑音 L(f) [dBc/Hz] の評価に向く

7. 制御対象の応答（電圧→位相差）

・最小の電圧ステップを入れて応答を測り、電圧と位相差変化の関係を求める

・K ≈ 860 ns/(V·s)（当初想定の約10倍だった点に触れる）

・積分器的な振る舞い G(s)=K/s として扱える

8. ロジック（制御則）

・制御ループ図：目標FRFR → 誤差 → 制御則 → 電圧 → OCXO → FRFR → 観測

・更新式：積分型 u[k]=u[k−1]−Kp·freq_err（Phase 1）、Ki·e_phase を足して指定値追従（Phase 2）

・実測モデルに基づき「必要な分だけ電圧を動かす」設計。比例・微分制御だと電圧が過剰に動いて短期の雑音を生むのに対し、無駄な動きを避ける

・積分器プラントに絶対値の指令を入れると定常偏差が残る、という 251216 の教訓も一言

9. 実験結果

・実測モデルに基づくFBで追従ゲインを適切に選ぶ

・無制御（開ループ保持, HOLD）と同等の近傍位相雑音のまま同期できることを実測で確認（モデルFBとHOLDの差 ≈ 0 dB）

・「同期する際に雑音を持ち込まない」段階に到達した、というのが今回の主張

10. 今後の予定

・同期した2台を合成器で平均し、単体比 3 dB の改善を実証する

・N台へ拡張し、さらに双方向（相互）結合へ発展させる

Q&A（想定質問）

・GPSについて → 今後使用検討

・−100 dBc/Hz は何秒なのか／20–30 ps は dBc/Hz でいくつか（単位換算）

・市販で売っているものはないか／「位相を合わせる」のは既出ではないか

・（予想）市場ターゲット＝全く時間ずれのないオーディオ再生にぴったり合った、位相を合わせる製品は無いはず

・何のためにやっているか → 全く時間ずれのないオーディオ再生

・高いもの1つ vs 安いもの複数 → 高いもの×複数がベスト、安いもの×複数も手法研究として価値