水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎

指導教員： 齋藤 晴雄

1. 背景と目的

高純度な周波数基準信号源は、コヒーレント光通信や衛星測位、精密計測の性能を支える要素である。その理想は位相雑音のない正弦波であり、純度の向上はこれらの応用における性能向上に直結する。本研究では、安価な水晶発振器を用いて可能な限り高純度な基準信号源を構築することを目的とする。

2. 現状と課題

市販の基準信号源は広い性能帯に分布する。各種発振器（TCXO・OCXO・ルビジウム・水素メーザー等）の位相雑音を同一搬送波に換算して比較すると、高性能機ほど大型かつ高価であり、外部基準への依存も伴う。実用面ではGPS規律発振器(GPSDO)が長期基準として確立しており、搬送波近傍で概ね −100 dBc/Hz 級に達する。一方、民生用の恒温槽付水晶発振器(OCXO)は小型・安価で短期安定度に優れるものの、単体の位相安定度には原理的な上限が存在する。とりわけ1秒より短い時間スケール（オフセット周波数 ≳1 Hz）における位相純度の向上が課題となる。

3. アプローチ

そこで本研究では、複数のOCXOを同期させて平均化し、単体の性能を超える基準信号源の構築を図る。互いに無相関な雑音は N 台の平均によって電力が 1/N となり、2台では位相雑音を約3 dB 改善できる。これは国際原子時(TAI)が多数の原子時計を統計合成する手法を、より小規模かつ実時間で水晶発振器に適用するものである。平均化が有効に機能するには各発振器の位相が時間的に揃っている必要があり、雑音を加えずに同期する制御と、1秒未満の近傍位相雑音を捉える高分解能測定の双方が前提となる。

4. 手法と結果

位相差の評価には、2台の10 MHz信号をステレオ録音し、ヒルベルト変換によって時間ジッタ差を抽出して位相雑音 L(f) をピコ秒級分解能で求める手法を構築し、オフセット ≳0.1 Hz の近傍位相雑音を測定できるようにした。同期制御は、デジタルオシロスコープで取得したエッジ間時間差(FRFR)を NI 製 DAQ を介して一方の発振器に帰還する構成とし、最小電圧ステップ応答から同定したプラントモデルに基づいて帰還則を設計した。比例・微分制御では制御電圧の過大な変動が短期位相雑音を生じるのに対し、本手法では追従ゲインを適切に選ぶことで、開ループ保持(HOLD)と同等の近傍位相雑音を保ったまま同期できることを確認した（モデルとHOLDの低周波位相雑音差 ≈ 0 dB）。

5. 今後の展望

今後は、同期した2台をミキサ等で平均し、単体比 3 dB の改善（高純度化）を実証したうえで N 台へ拡張する。さらに、理論上 位相雑音が 1/N となる相互結合へ制御を発展させ、アラン分散による長期安定度評価とあわせて、複数水晶発振器の同期・平均化により市販基準（GPSDO 等, −100 dBc/Hz 級）に迫る性能を目指す。

提出締切：2026年6月19日（金）12:00 （厳守）

提出書類：要旨 Ａ４ １枚

・日本語400字程度または英語200語程度、氏名・論文題目・指導教員名を記載

・図表等を用いる場合は、判読可能な明瞭なものとすること

・ページ番号は入れないこと

・ファイル形式はPDFとし、ファイル名に氏名を記すこと

例 氏名_修論要旨.pdf

提出方法：UTOL「31M282-1040S広域システム科学特殊研究II」にアップロード。

(広域システム科学特殊研究II(4単位)を単位取得済の方は、UTASで履修登録できないので、UTOLで【受講登録】後、アップロードしてください。)