中間発表 スライド設計書 v8（スライド別 構成書）

論文題目：水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎 ／ 指導教員：齋藤 晴雄

■ 00. Index（スライド構成）

・01 研究背景

・02 本研究の目標

・03 先行研究

・04 研究方法（4-1〜4-5）

・05 実験と結果

・06 考察と今後の展望

01 研究背景：

1-1.位相ノイズとは

01 研究背景：

1-2.基準信号の純度と現状

キーメッセージ：

通信・測位・計測は基準正弦波の位相雑音に支えられる。

原子時計・水素メーザーは純度は高いが高価かつ日単位での計測が必要。一方で、OCXOは安価かつ数秒～数分での安定に優れるが一個体のには限界がある。

ボディ：	
・市販データは概ね 1 Hz 止まり。近傍（0.1–1 Hz）は測定が難しい。

・近傍の測定純度をどう高めるかが本研究の論点

チャート：

市販各機の位相雑音 L(f)（10 MHz 換算）

02 本研究の目標

キーメッセージ：安価なOCXOで可能な限り高純度な基準信号源を実現することを目標とする。

ボディ：

・究極的な目標：安価な水晶発振器（OCXO）で高純度な基準信号源を実現

・アプローチ：複数OCXOを同期させることで、1つのOCXOでは実現できない純度での計測を可能にする。

チャート：

1/N 平均の概念：N台で近傍位相雑音が 1/N（2台で約3 dB）

03 先行研究

3-1. 同期・平均による位相雑音の改善（1/N の原理）

キーメッセージ：互いに無相関な雑音は平均で打ち消し合うため、位相を揃えた複数OCXOの出力を平均すると単体を超える純度になる。

ボディ：

・無相関な雑音は平均すると電力が台数分の1（2台で 1/2）になり、近傍位相雑音が −3 dB 改善する

チャート：

無相関雑音の平均：N台で電力 1/N（2台で −3 dB）

04 研究方法

4-1. アプローチ：能動的に同期して平均する

キーメッセージ：互いに無相関な雑音は平均で打ち消し合う。位相を揃えた複数OCXOの出力を能動的フィードバックで実時間に同期・平均し、単体を超える純度を実現する（国際原子時のクロックアンサンブルを小規模・実時間で適用）。

ボディ：

・平均には各発振器の位相が揃うことが前提

・本研究の方式：能動的フィードバックで実時間同期し、出力を平均する

・同期を『雑音を加えずに』行うことが中核課題

チャート：

同期の発想：車両追従制御（ACC）↔ 波動系（2台の発振器）の対応

04. 研究方法

4-2. 実験系

キーメッセージ：OCXO2台に対し、位相差FRFRをターゲットとしてオシロスコープで計測。計測結果を基に片方のOCXOへフィードバック電圧を印加する。

チャート： 要清書：image1.png（手書き）を白黒で清書して貼る。FB→OCXO 帰還矢印・PC(MATLAB)ラベルを追記。pptx作成段階で実施

04. 研究方法

4-3. 測定法：オーディオレコーダを使う理由

キーメッセージ：オーディオレコーディングは高分解能（10秒測定で std 20–30 ps）かつ長時間測定が可能で、0.10-1Hz の評価に向いている。

チャート： 流用：卒論PPTXの該当図（録音系統図・分周・サンプル数比較表）をそのまま使用（『卒論からの引用』等の注記は付けない）

04. 研究方法

4-4. 予備実験：フィードバック電圧の感応度同定

キーメッセージ：

フィードバック電圧のLSBを測定し、回帰検証を行うことで、フィードバックロジックのパラメータをチューニングした。

ボディ：

・1 LSB（≈305 µV）ずつ階段状に電圧を変え、各段の FRFR 傾きを電圧増分に直線回帰した結果、K≈860 ns/(V·s)が得られた。

チャート：

04. 研究手法

4-5. フィードバックロジック

キーメッセージ：位相のズレ e と周波数のズレ Δf を使う2状態フィードバックで、必要な分だけ電圧を動かす（1 LSB 未満は動かさない＝不感帯）。これにより同期動作そのものが位相雑音を持ち込まない。

ボディ：

・出自：ACC（車両追従制御）の状態方程式を波動系へ置き換え

・更新：Δf_des=clamp(Kp_e·e) → 必要段数 dN=round(...) → 電圧更新

・不感帯で静かに同期。比例・微分（PID）制御は過剰動作で短期雑音を生む（対比）

チャート：

フィードバック制御ループの構成

05. 実験と結果

キーメッセージ：実測モデルに基づくモデルFB（Kp_e=0.08）は、無制御HOLDと同等の近傍位相雑音のまま同期できる（差≈0 dB）＝同期時に位相雑音を持ち込まない。比例・微分（PID）制御は短期雑音を生む（対比）。

ボディ：

・モデルFB と HOLD の近傍位相雑音がほぼ一致（差≈0 dB）

・比例・微分（PID）制御は過剰動作で短期ジッタを注入

チャート：ここはいったんこのままでよい。後で差し替える。

モデルFB（Kp_e=0.08）の位相雑音 L(f)

無制御 HOLD の位相雑音 L(f)

06. 考察と今後の展望

キーメッセージ：フィードバック制御により、雑音を持ち込まずに同期させることに成功した。今後は二つのOCXOを同時に制御し合成器で2台を平均することで、-3 dBの精度向上を実証し、N台へ拡張させる。

ボディ：

・現状：実測モデルに基づくFBで雑音を注入せず同期を実現

・Step1：二つのOCXOの平均に対して同期させる

・Step2：1で同期したOCXOを合成器で平均し測定を行う

・Step3：２をN台へ拡張

チャート：