中間発表 スライド設計書 v3

論文題目：水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎 ／ 指導教員：齋藤 晴雄

※ v3：v2への赤字FB（→）を反映し、未決事項を確定。主な変更点は末尾「v2→v3 反映済みFB」を参照。

■ フォーマット方針（卒論 20250205 に準拠）

・配色：濃紺アクセント＋白背景＋黒文字

・見出し：「0X. セクション名」、左に濃紺の縦バー

・Index：番号付きシェブロン（01–06）

・箇条書き：■（第1階層）／●（第2階層）／→（補足）

・表：濃紺ヘッダ（白文字）＋淡灰の交互行

・目標は「課題1／課題2」で提示（卒論流）

■ 00. Index（章構成）

・01 研究背景

・02 本研究の目標

・03 先行研究

・04 研究方法

・05 実験と結果

・06 考察と今後の展望

・（Appendix）

01. 研究背景

1-1 前提

・通信・測位・計測といった技術は、基準となる正弦波信号の純度に支えられている

・位相雑音＝位相のゆらぎ。純度が高いほど各応用の性能が向上する

1-2 現状

・最高純度は原子時計・水素メーザー（大型・高価で外部基準に依存）

・GPS規律発振器（GPSDO）：毎秒パルスは大気・電離層で数nsのゆらぎ。長時間で平均され純度向上、10秒〜1分では精度が要る

・OCXOは短時間の安定度に優れるが単体には限界

図：市販各機の位相雑音（10 MHz 換算）

1-3 課題

・近傍（0.01–0.1 Hz）の純度をどう高めるかが論点（卒論の『0.1 Hzへの帯域拡張』と地続き）

－ 市販データは概ね1 Hz止まり → 近傍（0.01–0.1 Hz）は本研究の高分解能測定で補う位置づけ

✔（決定）dBc/Hz図はP2（bench_p2_curated）で確定

02. 本研究の目標

・課題1：安価な水晶発振器（OCXO）で、可能な限り高純度な基準信号源を実現する

・課題2：複数のOCXOを同期・平均し、単体の純度を超える基準信号源を実現する

－ 無相関雑音の平均効果（N台で 1/N、2台で約3 dB）は先行研究で示された既知の原理。本研究はこれを水晶OCXOで実時間・実機に適用する

－ そのために ①雑音を加えずに同期する制御 ②近傍位相雑音の高分解能測定 が必要

・究極のゴール：位相雑音のない理想的な正弦波

✔（決定）「2台で約3 dB」は本研究の目標・主張ではなく、先行研究で既知の平均化効果として03で扱う。本研究の目標は『単体を超える純度の実現』

03. 先行研究

| 文献 | 主な内容 | 本研究との関係 |
| --- | --- | --- |
| Chang–York (1997) | 結合発振器の位相雑音が台数Nで 1/N となる理論（原典） | 平均化による純度向上の理論的根拠 |
| Rubiola『Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators』(2008) | 位相雑音・周波数安定度の計測法の基盤 | 測定・評価法の土台（卒論でも引用） |
| Rubiola–Giordano (2010) | 相互相関法による f < 1 Hz の位相雑音計測 | 近傍（0.01–0.1 Hz）測定の方法論 |
| Zhang ほか (2015) | 光結合発振器アレイで位相雑音が 1/N となることを実証 | 平均化効果の実証例（光領域） |

・位置づけ（新規性）：10 MHz の水晶発振器を能動的フィードバックで複数同期し、位相雑音を改善した報告は確認されていない

－ 既往の実証はマイクロ波VCO・光機械振動子・原子時計の合成に限られる

✔（決定）先行研究は上表（表組み）で提示

→先行研究はこのまとめかたであっているの？学術的な学会発表などだと、これをもう少しわかりやすく書く必要が（個別スライドで）あるんじゃないの？

04. 研究方法

4-1 基本原理：複数発振器の位相同期と出力平均による高純度化

・各発振器の位相雑音が互いに無相関であれば、N台の出力を平均することで雑音電力は 1/N となり、信号純度が向上する（2台で約3 dB）

・国際原子時（TAI）におけるクロックアンサンブルの発想を、小規模・実時間で水晶発振器に適用する。平均には各発振器の位相が揃っていることが前提

✔（決定）旧タイトル「アプローチ：同期して平均する」を学術表現へ変更
→これは先行研究と被る？

4-2 実験系

・OCXO 2台、デジタルオシロ（SIGLENT）で位相差（FRFR）を観測、NI製DAQで制御電圧を一方へ印加

・PIC（マイコン）で 10 MHz → 48 kHz に変換し、TASCAM でステレオ録音 → ヒルベルト変換で解析

図：実験系ブロック図

✔（決定／pptx段階）手書き図（image1.png）に正確にのっとり白黒で清書。FB→OCXOの帰還矢印とPC(MATLAB)ラベルを追記。作図はpptx作成段階で実行

4-3 測定法：オーディオレコーダを使う理由（卒論の測定法を継承）

・卒論で確立した『録音による低オフセット位相雑音測定』を本研究へ継承・発展

・録音＋ヒルベルト変換は高分解能（10秒測定で std 20–30 ps）で、近傍位相雑音を高精度に評価できる。長時間測定が可能で 0.01–0.1 Hz に向く

－ 卒論：DFTの最小周波数 Δf=0.1 Hz には10秒測定が必要 → オシロは25Gサンプルで非現実的、レコーダは1.92Mサンプルで実現可能（サンプル数比較表）

✔（決定）測定法の説明（分周・サンプル数比較表・0.1 Hz根拠）は卒論の該当図表をそのまま流用（重複作成しない）

→流用するので、PPTXはそのまま同じものを使用してよい。卒論からの引用、みたいな文言は入れないように。

4-4 予備実験：フィードバックのための感応度（プラントゲイン）同定

・制御電圧を最小単位（1 LSB ≈ 305 µV）ずつ階段状に変化させ、各段（10 s）のFRFR傾き [ns/s] を計測

・各段の傾きを電圧増分に対して直線回帰し、その傾きからプラントゲイン K を同定：K ≈ 860 ns/(V·s)（当初想定 81 の約10倍、再現性1%以内）。G(s)=K/s として扱える

－ 1 LSB あたり FRFR傾き変化 ≈ 0.26 ns/s（10 sで約 2.6 ns）

図：最小ステップ応答の回帰図（各段の傾き [ns/s] vs 電圧増分 [mV]、直線フィット → 傾き＝K）。analyze_lsb_step_260605 の _slope.png を使用（260605 CSVから生成）

✔（回答）回帰分析は実施済み：analyze_lsb_step_260605 が「段ごとの傾き vs 電圧増分」を直線回帰しKを算出。これが同定図。260608ゲインスイープ時系列は同定図ではないため差し替え（要・図の生成）

→差し替えできそうなグラフはある？それともこれからMATLABコードを作る？

4-5 制御則（FB関数の中身）

・状態（観測量）：位相誤差 e = 目標FRFR − FRFR [ns]、周波数誤差 df = ΔFRFR/Δt [ns/s]（EMA平滑 df_s）。この2状態に基づく

・プラントの状態方程式：制御電圧が周波数を、周波数が位相（FRFR）を決める積分系 G(s)=K/s（K≈860）。離散化すると df = g_LSB·N（g_LSB ≈ 0.26 ns/s/LSB、N＝動作点からの整数LSB段数）

・制御則（逆モデル, frfr_model_260610_v1）：

－ 望ましい周波数補正：df_des = clamp(Kp_e · e, ±df_max)

－ 逆モデルで必要LSB段数へ：dN = round(clamp((df_des − df_s)/g_LSB, ±dN_max))

－ 電圧更新：u ← clamp(u + dN·lsb, 0–5 V)

・round() による量子化デッドバンド＝必要なときだけ電圧を動かす設計。同期に伴う短期の位相雑音を持ち込まない（比例・微分制御は過剰動作で短期の雑音を生む点と対比）

・実測モデル（K≈860）に基づき追従ゲイン Kp_e を選定。状態方程式（状態空間）として定式化

注：制御ループ図は4-2の実験系図で提示済み。本節では再掲せず、FB関数（コード）の中身を示す

✔（決定）4-5は制御ループ図ではなくFB関数の中身（更新式・逆モデル・状態方程式）を記載。最新コード frfr_model_260610_v1（260608と同一モデル）に基づく

→ここは切り出して、別Wordに作成、私とディスカッションしてブラッシュアップしたい。

05. 実験と結果

・実測モデル（K≈860）に基づくFBで追従ゲイン Kp_e = 0.08 を選定

・無制御（開ループ保持, HOLD）と同等の近傍位相雑音のまま同期できることを実測で確認（モデルFBとHOLDの差 ≈ 0 dB）

・『同期する際に位相雑音を持ち込まない』段階に到達（比例・微分制御との対比）

図：位相雑音 L(f) 比較（モデルFB Kp_e=0.08 と HOLD の2条件）。compare_kpe08_hold_260610 で2条件に絞った図を使用

✔（決定）結果図はモデルFB(Kp_e=0.08)とHOLDの2条件に集約（PID・他のKp_eは載せない）。260610_compare_PN.png（全条件）ではなく2条件版を使用（要・図の再生成）
→これもMatlabコードを追加で作成が必要？

06. 考察と今後の展望

・考察：実測モデルに基づく制御により、雑音を持ち込まずに同期する段階に到達した

・今後：同期した2台を合成器で平均し、先行研究で既知の平均化効果（2台で約3 dB）を実機で実証 → N台へ拡張 → 双方向（相互）結合へ発展（1/N には相反結合が前提）

▼ 決めること／悩み

・アラン分散・市販基準（GPSDO 等）への接近を今後にどこまで書くか

■ （Appendix・任意）

・単位換算（dBc/Hz ↔ 秒・ps）、Rubiola の power laws / Allan variance（卒論Appendixに準拠）

→卒論のAppendixをそのまま持ってくる。

■ v2→v3 反映済みFB（✔＝赤字→の対応）

・01：dBc/Hz図をP2で確定

・02：「2台で約3 dB」は目標ではなく先行研究の既知事項として整理

・03：先行研究を表組み化

・04-1：タイトル・文言を学術表現に変更

・04-2：実験系図は白黒で清書（pptx段階）

・04-3：測定法は卒論の図表を流用

・04-4：K同定を回帰図（傾き vs 電圧増分, 260605）に。回帰分析は実施済みと確認

・04-5：FB関数の中身（更新式・逆モデル・状態方程式）に再構成

・05：結果図をモデルFB(Kp_e=0.08)とHOLDの2条件に集約

■ 残る検討事項（▼）と図の生成タスク

・章ごとの枚数配分（卒論は本編13枚）

・06：アラン分散・市販基準（GPSDO等）への接近をどこまで書くか

－ 図タスク①：4-4のK回帰図（260605 CSV → analyze_lsb_step）

－ 図タスク②：05の2条件版 位相雑音図（compare_kpe08_hold_260610）

－ 図タスク③：4-2 実験系図の白黒清書（pptx段階）