中間発表 4-5 制御則（FB関数）検討メモ v1

目的：FBロジックの中身を詰め、本編スライド 4-5 の記述を確定する（ディスカッション用）

根拠コード：worklog/2026_semester_S/260610/frfr_model_260610_v1.m（260608と同一モデル）

1. プラントモデルと状態方程式

・FRFR φ ＝ 2台の立ち上がりエッジ間の位相差 [ns]（0–100 ns で周期ラップ）

・制御電圧 u が一方のOCXOの発振周波数を動かし、周波数差 Δf が φ の時間変化となる（位相は周波数の積分）

・連続時間モデル：

dφ/dt = Δf ,    Δf = K · (u − u0)        （u0：動作点 1.54 V）

⇒  G(s) = Φ(s)/U(s) = K / s            （積分系）

K ≈ 860 ns/(V·s)   … 260605 最小ステップ応答で同定

・離散モデル（コードの扱い）：周波数差を動作点からの整数LSB段数 N で表す

df = g_LSB · N ,    g_LSB ≈ 0.26 ns/s / LSB ,    1 LSB ≈ 305 µV

（g_LSB / lsb_V ≈ 0.26 / 305e-6 ≈ 853 ≒ K）

・状態ベクトル：x = [ e ; df ]（位相誤差・周波数誤差）の2状態として扱う

2. 観測と前処理

・位相誤差：e = target_adjusted − FRFR_unwrapped

－ 目標 target_adjusted は初回に、指定値（25 ns）に最も近い等価点へ自動調整（周期100 nsの折り返しを考慮）

・周波数誤差：df = (FRFR_unw − 前回値) / Ts、さらに EMA で平滑

df_s ← ema · df_s + (1 − ema) · df        （ema = 0.5, Ts = 1.0 s）

・アンラップ：前回比 50 ns 超のジャンプを検出し ±100 ns 補正（0–100 ns ラップの解消）

3. 制御則（逆モデル, frfr_model_260610_v1）

・① 望ましい周波数補正を位相誤差から決める（比例）

df_des = clamp( Kp_e · e , −df_max , +df_max )       （df_max = 1.5 ns/s）

・② 逆モデルで必要なLSB段数に換算（現在の周波数誤差 df_s を差し引く前置補償）

dN = round( clamp( (df_des − df_s) / g_LSB , −dN_max , +dN_max ) )   （dN_max = 4）

・③ 電圧を更新

u ← clamp( u + dN · lsb_V , 0 , 5 V )

（HOLD区間では dN = 0、u は固定）

・round() による量子化デッドバンドが要点：補正が 1 LSB 未満のときは電圧を動かさない

－ 「必要なときだけ最小限動かす」＝同期に伴う短期の位相雑音を持ち込まない（静音同期）

－ 比例・微分制御は過剰な電圧操作で短期雑音を生む点と対比（260604で実測）

・安全装置：df_max（周波数補正の上限）／dN_max（レートリミット）／clamp（電圧範囲 0–5 V）

・主パラメータ：Kp_e（追従ゲイン, 0.02–0.08 を掃引し 0.08 採用）, df_max=1.5, dN_max=4, ema=0.5, Ts=1.0, nOS=3

4. 実コード抜粋（制御則の中核, frfr_model_260610_v1.m）

% ---- 周波数誤差 df ＋ EMA平滑 ----

df   = (frfr_unw - prev_frfr_unwrapped) / Ts;

df_s = ema*df_s + (1-ema)*df;

% ---- 位相誤差 ----

e = target_adjusted - frfr_unw;

% ---- 制御則（逆モデル）----

df_des = clamp(Kp_e * e, -df_max, df_max);

dN_f   = (df_des - df_s) / g_LSB;

dN     = round(clamp(dN_f, -dN_max, dN_max));

du     = dN * lsb_V;

u_next = clamp(u_applied + du, v_min, v_max);

5. 「状態空間」としての整理（議論の出発点）

・プラントは積分系 G(s)=K/s。状態を x=[e; df] とすると、離散時間で次の形に整理できる：

e[k+1]  = e[k] − Ts · df[k]            （位相誤差は周波数誤差の積分）

df[k]   ≈ g_LSB · N[k]                 （周波数誤差は累積LSB段数に比例）

u[k]    = u[k−1] + dN[k] · lsb_V       （操作量）

・現状の制御則は『位相誤差 e の比例（→目標周波数 df_des）＋ 逆モデルで電圧へ換算』という構造

－ 厳密な状態フィードバック u = −K_sf · x（K_sf=[k_e, k_df]）と、現状の逆モデル＋P制御の対応関係を明確にしたい

6. ディスカッション論点（▼ 要相談）

▼ 発表での呼称

・これを「状態空間フィードバック」と呼ぶか、「逆モデル＋比例制御」と呼ぶか。学術的に正確な表現は？

▼ 定式化

・2状態 x=[e; df] の状態方程式 A,B,C を明示し、極配置／ゲイン選定として示すか

・df_s（平滑周波数誤差）の前置補償を、状態FBの一部としてどう位置づけるか

▼ パラメータの根拠

・Kp_e=0.08 採用の根拠（掃引 0.02/0.04/0.08 の比較から）をどこまで定量で示すか

・デッドバンド効果（電圧移動量・LSB操作回数の減少）を数値で添えるか

▼ Phase 1 との関係

・Phase 1 の積分型 u[k]=u[k−1]−Kp·freq_err と、本逆モデル則の連続性をどう説明するか

※ 本メモは本編スライド 4-5 の素材。ディスカッションで確定した要点のみを設計書／スライドへ反映する。