中間発表 制御則（FBロジック）検討メモ v2

目的：FBロジックの中身を初学者にも分かるよう整理し、本編スライド 4-5 の記述を確定する（ディスカッション用）

出自：状態方程式に基づく制御の例題「アダプティブクルーズコントロール（ACC, 車両追従制御）」を波動系へ置換

参考：control-theory.com「ACCによるビークルの制御シミュレーション」(2025-10-15) ／ 実装：worklog/2026_semester_S/260610/frfr_model_260610_v1.m

0. このFBロジックの全体像（先に整理）

・出発点：状態方程式に基づく制御の教科書的な例題「ACC（車両追従制御）」。前方車との車間距離と相対速度を一定に保つ状態フィードバック制御。

・着想：これを波動系に置き換える。「2台の車の車間距離・速度差を保つ」を「2台の発振器の位相差（FRFR）・周波数差を保つ＝位相同期」とみなす。

対応関係（車両系 → 波動系）

| 車両系（ACC） | 波動系（本研究） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 位置 x | 位相差 FRFR φ [ns] | 制御対象の主状態 |
| 速度 v | 周波数差 Δf [ns/s] | 位相の時間変化 |
| 加速度入力 | 制御電圧 u [V] | アクチュエータ |
| 車間距離 目標 | 目標 FRFR（φ_ref） | 保ちたい量 |
| 速度を一致 | 周波数をロック | Δf → 0 で同期 |

そのままでは機能せず、波動系に合わせて加えた修正

－ 位相は周期的（0–100 ns で折り返す）→ アンラップと目標の等価点調整が必要（車両の位置は折り返さない）
・位相は周期的 → 位相をアンラップすることで連続に

－ 制御電圧は離散（DAC, 1 LSB≈305 µV）→ 量子化・デッドバンド・逆モデルを導入（連続の u=−Kx をそのまま出せない）

・→ここちょっと理解できていない

－ 波動系は単積分（電圧が周波数を直接決める）→ ACCの二重積分（加速度→速度→位置）より1階低い

・→ここちょっと理解できていない。関係性を表やグラフにまとめて。

－ 周波数はFRFRの差分から推定（ノイジー）→ EMA で平滑

→EMAってなに？

－ プラントゲイン K が想定の約10倍（≈860）→ 実測同定して追従ゲインを再調整
・→ここちょっと理解できていない。予備実験で特定したやつ？

・構成：1.プラントモデル → 2.状態方程式と観測 → 3.制御則（状態FB＋修正） → 4.前提パラメータ → 5.実装コード → 6.議論論点

1. プラントモデルとは何か（波動系）

・「プラントモデル」＝制御対象を数式で表したもの。ここでは『制御電圧 u を入れると、2台の位相差 FRFR φ がどう動くか』の関係。

→これはほかの専攻の教授にプラントモデルと言って伝わるの？オリジナルや専門性の高すぎる単語は使いたくない。

1-1 FRFR φ の意味（立ち上がりゼロクロス間の時間差）

・FRFR ＝ 2台の10 MHz信号の立ち上がりゼロクロスの時間差 [ns]。

・10 MHz は周期100 ns なので、FRFR は 0–100 ns で折り返す（位相ラップ）。

1-2 入力（電圧）と出力（位相）の関係＝積分系

・制御電圧 u が OCXO-2 の発振周波数を動かし、2台の周波数差 Δf が生じる。位相差 φ はその Δf の積分。

・「伝達関数」G(s) とは、システムの『入力→出力』の変換則を1つの式にしたもの（出力＝G(s)×入力）。s は微分・積分の演算子で、1/s＝積分・s＝微分。

・本系は積分系 G(s)=K/s：電圧を入れると、その積分として位相が現れる（電圧→周波数→（積分）→位相）。

・直感：電圧を一定だけ上げると、FRFR は一定の傾きで増え続ける（積分）。その傾きが K。これを260605で同定した。

1-3 離散モデル（コードでの扱い）

・DACは最小刻み（1 LSB）でしか動かせない。周波数差を動作点からの整数LSB段数 N で表す：

→これもK＝806のところで同定した認識であっている？

2. 状態方程式と観測

2-1 出発点：ACCの状態方程式（原典）

x = [位置1, 速度1, 位置2, 速度2]^T

dx/dt = A x + B u

A = [0 1 0 0; 0 0 0 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0]   （位置の微分=速度, 速度の微分=加速度入力）

B = [0 0; 1 0; 0 0; 0 1]

u = [0 -1 0 0; 1 1 -1 -1] x + [10; -5]      （速度目標10, 車間目標-5 の状態FB）

・後続車の入力 u は『車間距離の誤差＋相対速度』に比例する＝車間のPD制御。これを波動系に写す。

2-2 波動系の状態（位相誤差・周波数誤差）

・状態 x = [ e , Δf ]（位相誤差・周波数誤差）。位相誤差は周波数誤差の積分：

－ ただし波動系は単積分（Δf は電圧で直接決まる）。ACCの二重積分より1階低い点が構造上の差（→ 6章で議論）。

→ここでわかりやすく数式や文字を使って説明してほしい

2-3 観測と前処理

・位相誤差 e と、FRFRの差分から周波数誤差 Δf を求める：

→ファイってなに？Tsは？

・Δf はノイジーなので EMA（指数移動平均）で平滑：

・アンラップ：前回比で 50 ns を超えるジャンプを検出したら ±100 ns 補正（0–100 ns ラップの解消）。目標も初回に最近傍の等価点へ調整。
→EMSも不明。

3. 制御則（状態FB＋修正）

・考え方：位相誤差 e から『望ましい周波数補正 Δf_des』を決め（ACCの車間→加速度に相当）、逆モデルで必要な電圧ステップへ変換する。

・① 位相誤差から望ましい周波数補正（比例）：

→clampって何？

・② 逆モデルで必要なLSB段数へ（現在の周波数誤差 Δf_s を差し引く＝余計に動かさない）：

・③ 電圧を更新：

・round() による量子化デッドバンドが要点：補正が 1 LSB 未満なら電圧を動かさない＝必要なときだけ最小限動く（同期に伴う位相雑音を持ち込まない静音同期）。

－ 比例・微分制御は過剰な電圧操作で短期雑音を生む点と対比（260604で実測）。

・FBループ全体の構成：

4. 前提となるパラメータ・初期値

| 記号 | 意味 | 値 | 出所 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | プラントゲイン（電圧→FRFR傾き） | ≈ 860 ns/(V·s) | 260605 同定 |
| g_LSB | 1 LSB あたりの FRFR傾き変化 | ≈ 0.26 ns/s/LSB | 260605 |
| u_LSB | DAC最小刻み（1 LSB） | ≈ 305 µV (=20/65536) | USB-6211 16bit/±10V |
| u_init (u0) | 動作点電圧（FB開始電圧） | 1.54 V | 0Vプリロール厳禁 |
| φ_ref | 目標 FRFR | 25 ns（近傍の等価点に自動調整） | 設定 |
| K_pe | 追従ゲイン（位相誤差→目標周波数） | 0.02–0.08（採用 0.08） | 260610 掃引 |
| Δf_max | 周波数補正の上限 | 1.5 ns/s | 設定 |
| dN_max | 1ステップ最大LSB段数（レートリミット） | 4 | 設定 |
| α (ema) | 周波数誤差のEMA平滑係数 | 0.5 | 設定 |
| T_s | 制御周期 | 1.0 s | 設定 |
| nOS | FRFR読み取りの中央値回数 | 3 | 設定 |
| v_min, v_max | 電圧範囲（clamp） | 0 – 5 V | 安全制限 |
| T_period | 位相の周期（ラップ幅） | 100 ns | 10 MHz |
| JUMP_DETECT | アンラップのジャンプ閾値 | 50 ns | 設定 |

5. 実装コード抜粋（制御則の中核, frfr_model_260610_v1.m）

% ---- 周波数誤差 df ＋ EMA平滑 ----

df   = (frfr_unw - prev_frfr_unwrapped) / Ts;

df_s = ema*df_s + (1-ema)*df;

% ---- 位相誤差 ----

e = target_adjusted - frfr_unw;

% ---- 制御則（逆モデル）----

df_des = clamp(Kp_e * e, -df_max, df_max);

dN_f   = (df_des - df_s) / g_LSB;

dN     = round(clamp(dN_f, -dN_max, dN_max));

du     = dN * lsb_V;

u_next = clamp(u_applied + du, v_min, v_max);

6. ディスカッション論点（▼ 要相談）

▼ 呼称・定式化

・これを「状態空間フィードバック」と呼ぶか、「逆モデル＋比例制御」と呼ぶか。学術的に正確な表現は？

→学術的に正しく、かつこの実験にかかわっていないなくてもわかるような一般的な単語にしてほしい。たとえば逆モデルって全員共通で今回のようなものなの？

・波動系の単積分（電圧→周波数が直接）を、ACCの二重積分とどう対応づけて説明・定式化するか。

・Δf を状態として扱う正当性（電圧で直接決まるのに状態とみなす）をどう整理するか。

▼ パラメータの根拠

・K_pe=0.08 採用の根拠（掃引 0.02/0.04/0.08 の比較）をどこまで定量で示すか。

・デッドバンド効果（電圧移動量・LSB操作回数の減少）を数値で添えるか。

▼ Phase 1 との関係

・Phase 1 の積分型 u[k]=u[k−1]−Kp·freq_err と、本逆モデル則の連続性をどう説明するか。

※ 本メモは本編スライド 4-5 の素材。ディスカッションで確定した要点のみを設計書／スライドへ反映する。