中間発表 スライド構成（たたき台 v2・平易版）

論文題目：水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎 ／ 指導教員：齋藤 晴雄

※ この研究を知らない人にも伝わるよう、専門用語をかみくだいた版（v1 の言い換え）。

1. タイトル

・論文題目、氏名、指導教員（齋藤晴雄先生）、所属、発表日

・「安い水晶発振器を複数つないで、より澄んだ基準信号をつくる研究」と一言で示す

2. 背景と目的（なぜやるか）

・通信・測位・計測などは、土台となる「澄んだ正弦波」の信号に支えられている

・信号が澄んでいる（純度が高い）ほど、これらの精度や性能が上がる

・高価な装置に頼らず、安い水晶発振器でどこまで澄んだ信号をつくれるかに挑む

3. 現状と課題

・最も澄んだ信号は原子時計や水素メーザーで得られるが、大きく高価で外部基準にも頼る

・身近なGPS基準（GPSDO）は長い時間では正確だが、ごく短い時間のゆらぎは内部の水晶発振器しだい

・安い水晶発振器は短時間は得意だが1台では限界があり、「短い時間の純度」をどう高めるかが課題

4. アイデア：たくさんつないで平均する

・バラバラの雑音は平均すると打ち消し合って澄んでくる（2台で約3 dB分よくなる）

・たくさんの原子時計を平均して世界標準時をつくるのと同じ発想を、小さく・実時間でやる

・平均が効くには各信号のタイミング（位相）が揃っている必要があり、「同期」と「精密な測定」が前提

5. 実験のしくみ

・水晶発振器を2台用意し、オシロスコープで2信号のズレ（位相差）を見る

・パソコンから一方の発振器へ電圧を送り、タイミングを調整する（NIの装置経由）

・2信号は録音もしておき、あとで細かく解析する

・全体像はブロック図1枚で示す

6. ズレと「ゆらぎ」の測り方

・制御には、オシロで見える2信号のズレ（FRFRと呼ぶ）をその場で使う

・録音から位相を取り出し、ごく短い時間のゆらぎ（位相雑音）を細かく測る

・「1秒より短い世界」のゆらぎまで見えることを示す

7. 制御対象のクセを測る（プラント同定）

・「電圧をどれだけ送ると、信号のズレがどれだけ動くか」を実験で調べること

・調べると効き具合は K ≈ 860 ns/(V·s)（思っていたより約10倍効いた）

・この関係が分かると、必要な分だけ電圧を送れるようになる

8. 制御のしくみ（どう調整するか）

・「ズレを見る → 電圧をどれだけ動かすか決める → 発振器へ送る」をくり返す

・はじめは誤差に応じて少しずつ電圧を足す方式（Phase 1〜2）

・いまは、先に測った効き具合をもとに「必要な分だけ」動かし、無駄な動きを避ける

・強く制御しすぎると逆に信号が乱れる、という点がカギ

9. Phase 1 で分かったことと新たな課題

・ズレを「ある値で止める」ことに成功（10回試して10回、ばらつき 0.4 ns 未満）

・ただし「止まる値は選べない」段階

・しかも強く制御すると、かえって短い時間のゆらぎを自分で増やしてしまうと判明（260604 の比較）

10. 今回の主な成果：乱さずに同期できた

・測った効き具合をもとに、ちょうどよい強さで制御する

・すると、制御しない場合と同じくらい澄んだまま2信号を揃えられた（ほぼ差なし）

・「同期させるとき、よけいなゆらぎを持ち込まない」ところまで来た、というのが主張

11. ほかの研究との関係と、この研究ならでは

・GPS基準（GPSDO）と仕組みは似ているが、本研究は基準も水晶発振器（GPSに頼らない）

・複数の時計を束ねる研究（時刻スケール）、超高精度な時刻配信（White Rabbit）、同期の理論（蔵本モデル）とも関連

・ならではの点：基準も発振器で分散的、制御の考え方が体系的、平均で1台を超えるのを狙う

12. これからの予定

・揃えた2台を合成器で混ぜて平均し、1台より約3 dB 澄むことを実証する

・台数を増やし、さらに2台が互いに調整し合う方式へ

・長期の安定度（アラン分散）も測り、市販の基準（GPSDOなど）にどこまで近づけるか示す

予備（質疑・補助データ）

・想定問答：なぜGPSを使わないか、0.4 ns はどれくらい良いのか、なぜ凝った制御が要るか、ミキサー同期のイメージ

・補助データ：効き具合を測った記録、Phase 1 の各回の記録、260604 の比較